| NS42HS闭环步进电机 42mm Encoder two-phase motor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目(Item) |  | 性能(Specifications) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步距角(Step Angle) |  | 1.8° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温 升(Temperature Rise) |  | 80℃max |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度（Ambient Temperature） |  | -20℃~+50℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绝缘电阻(Insulation Resistance) |  | 100 M Ω Min. ,500VDC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气强度(Dielectric Strength) |  | 500VAC for 1minute |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 径向间隙(Shaft Radial Play) |  | 0.02Max. (450g-load) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轴向间隙(Shaft Axial Play) |  | 0.08Max. (450g-load) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大径向压力(Max. radial force) |  | 75N (20mmfrom the flange) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大轴向压力(Max. axial force) |  | 15N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型 号 Model No. |  | 步距角Step Angle | 电流Current /Phase | 电阻Resistance /Phase | 电感Inductance /Phase | 静力矩Holding Torque | 引线 # of Leads | 转子惯Detent Torque | 机身长Motor Length | 重量 Mass |
| 单轴 | 带刹车 | ° | A | Ω | MH | Kg-cm | No. | g-cm2 | (L)mm | Kg |
| NS42HS40-1000 | NS42HS40-BZ-1000 | 1.8 | 1.5 | 2.3 | 4.3 | 0.4 | 4 | 54 | 40 | 0.45 |
| NS42HS60-1000 | NS42HS60-BZ-1000 | 1.8 | 2.5 | 1.0 | 2.4 | 0.8 | 4 | 110 | 60 | 0.55 |
| 注：以上为42mm常用电机型号，可根据客户需求特殊定制，带刹车电机机身长度增加20mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编码器接线定义 | 中文 | ENGLISH | 电机接线定义 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB+ | 黄色 | YEL | A+ | 黑色 | BLK |
| EB - | 绿色 | GRN | A- | 绿色 | GRN |
| EA+ | 黑色 | BLK | B+ | 红色 | YED |
| EA- | 蓝色 | BLU | B- | 蓝色 | BLU |
| VCC | 红色 | YED |  |  |  |
| GND | 白色 | WHT |  |  |  |