| NS57HS闭环步进电机 57mm Encoder two-phase motor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目(Item) |  | 性能(Specifications) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步距角(Step Angle) |  | 1.8° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温 升(Temperature Rise) |  | 80℃max |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度（Ambient Temperature） |  | -20℃~+50℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绝缘电阻(Insulation Resistance) |  | 100 M Ω Min. ,500VDC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气强度(Dielectric Strength) |  | 500VAC for 1minute |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 径向间隙(Shaft Radial Play) |  | 0.02Max. (450g-load) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轴向间隙(Shaft Axial Play) |  | 0.08Max. (450g-load) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大径向压力(Max. radial force) |  | 75N (20mmfrom the flange) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大轴向压力(Max. axial force) |  | 15N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型 号 Model No. |  | 步距角Step Angle | 电流Current /Phase | 电阻Resistance /Phase | 电感Inductance /Phase | 静力矩Holding Torque | 引线 # of Leads | 转子惯Detent Torque | 机身长Motor Length | 重量 Mass |
| 单轴 | 带刹车 | ° | A | Ω | MH | Kg-cm | No. | g-cm2 | (L)mm | Kg |
| NS57HS41-1000 | NS57HS41-BZ-1000 | 1.8 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 5.5 | 4 | 120 | 41 | 0.6 |
| NS57HS56-1000 | NS57HS56-BZ-1000 | 1.8 | 3.5 | 0.5 | 2.1 | 12.6 | 4 | 300 | 56 | 0.8 |
| NS57HS65-1000 | NS57HS65-BZ-1000 | 1.8 | 4.2 | 0.6 | 2.8 | 1.6 | 4 | 400 | 65 | 1.0 |
| NS57HS76-1000 | NS57HS76-BZ-1000 | 1.8 | 4.2 | 0.6 | 2.6 | 18.9 | 4 | 480 | 76 | 1.1 |
| NS57HS80-1000 | NS57HS80-BZ-1000 | 1.8 | 4.2 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 4 | 520 | 80 | 1.2 |
| NS57HS100-1000 | NS57HS100-BZ-1000 | 1.8 | 4.2 | 0.8 | 3.8 | 27 | 4 | 600 | 100 | 1.5 |
| NS57HS112-1000 | NS57HS112-BZ-1000 | 1.8 | 4.6 | 0.7 | 3.5 | 32 | 4 | 650 | 112 | 1.8 |
| 注：以上为57mm常用电机型号，可根据客户需求特殊定制，带刹车电机机身长度增加38mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编码器接线定义 | 中文 | ENGLISH | 电机接线定义 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB+ | 黄色 | YEL | A+ | 黑色 | BLK |
| EB - | 绿色 | GRN | A- | 绿色 | GRN |
| EA+ | 黑色 | BLK | B+ | 红色 | YED |
| EA- | 蓝色 | BLU | B- | 蓝色 | BLU |
| VCC | 红色 | YED |  |  |  |
| GND | 白色 | WHT |  |  |  |