| NS57二相混合式步进电机 57mm 2phase hybrid stepper motor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目(Item) |  | 性能(Specifications) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步距角(Step Angle) |  | 1.8° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温 升(Temperature Rise) |  | 80℃max |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度（Ambient Temperature） |  | -20℃~+50℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绝缘电阻(Insulation Resistance) |  | 100 M Ω Min. ,500VDC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气强度(Dielectric Strength) |  | 500VAC for 1minute |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 径向间隙(Shaft Radial Play) |  | 0.02Max. (450g-load) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轴向间隙(Shaft Axial Play) |  | 0.08Max. (450g-load) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大径向压力(Max. radial force) |  | 75N (20mmfrom the flange) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大轴向压力(Max. axial force) |  | 15N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型 号 Model No. |  | 步距角Step Angle | 电流Current /Phase | 电阻Resistance /Phase | 电感Inductance /Phase | 静力矩Holding Torque | 引线 # of Leads | 转子惯Detent Torque | 机身长Motor Length | 重量 Mass |
| 单轴 | 双轴 | ° | A | Ω | MH | Kg-cm | No. | g-cm2 | (L)mm | Kg |
| NS57HD41-8D | NS57HD41-SZ-8D | 1.8 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 5.5 | 4 | 120 | 41 | 0.47 |
| NS57HD51-8D | NS57HD51-SZ-8D | 1.8 | 2.8 | 0.83 | 2.3 | 10.1 | 4 | 275 | 51 | 0.59 |
| NS57HD56-8D | NS57HD56-SZ-8D | 1.8 | 3 | 0.8 | 3 | 12.6 | 4 | 300 | 56 | 0.68 |
| NS57HD65-8D | NS57HD65-SZ-8D | 1.8 | 4.2 | 0.6 | 2.8 | 1.6 | 4 | 400 | 65 | 0.85 |
| NS57HD76-8D | NS57HD76-SZ-8D | 1.8 | 4.2 | 0.6 | 2.6 | 18.9 | 4 | 480 | 76 | 1.05 |
| NS57HD80-8D | NS57HD80-SZ-8D | 1.8 | 4.2 | 0.65 | 2.6 | 2.2 | 4 | 520 | 80 | 1.1 |
| NS57HD100-8D | NS57HD100-SZ-8D | 1.8 | 4.2 | 0.8 | 3.8 | 27 | 4 | 600 | 100 | 1.4 |
| NS57HD112-8D | NS57HD112-SZ-8D | 1.8 | 4.2 | 0.95 | 3.5 | 30 | 4 | 650 | 112 | 1.65 |